# 📘 DOCUMENTATION TECHNIQUE : PLR Vet

Version du Document : 1.0
Dernière Mise à Jour : 2024
Technologie : Python 3.10+, PySide6, OpenCV, SQLite

## 1. Architecture Globale

L'application PLR Vet est conçue selon une architecture modulaire orientée objet, adaptée aux contraintes du temps réel et de l'interface graphique biomédicale. Bien que n'utilisant pas un framework MVC strict (comme Django), elle applique une séparation claire des responsabilités (Pattern "Separation of Concerns") propre aux applications Qt (Model/View/Delegate).

### 1.1 Choix Technologiques

- PySide6 (Qt for Python) : Choisi pour la robustesse de son système de Signaux et Slots, essentiel pour la communication asynchrone entre l'acquisition vidéo et l'interface utilisateur sans bloquer le thread principal ("Main Loop").

- OpenCV (cv2) : Moteur de traitement d'image utilisé pour sa performance en C++ sous-jacent. Il gère la connexion à la caméra, la conversion des espaces colorimétriques et les algorithmes de vision par ordinateur (détection de contours).

- Threading : L'acquisition vidéo est déportée dans un thread dédié (QThread) pour garantir que l'interface reste fluide (60 FPS) même lors de traitements d'image lourds.

### 1.2 Structure Logique

L'application se divise en trois couches principales :

- Couche Présentation (Vue) : main_application.py, welcome_screen.py. Gère l'affichage et les interactions utilisateur.

- Couche Métier (Contrôleur/Traitement) : camera_engine.py, plr_test_engine.py, plr_analyzer.py. Contient la logique scientifique et le séquençage des examens.

- Couche Données (Modèle) : db_manager.py. Gère la persistance (SQLite) et les fichiers CSV bruts.

## 2. Cartographie des Modules

Voici la description fonctionnelle détaillée de chaque fichier source du projet :

### Noyau Applicatif

- main_application.py : Point d'entrée principal après la sélection du patient. Il contient la classe MainWindow et orchestre l'interaction entre les widgets, le thread caméra (CameraThread) et le gestionnaire de base de données. Il gère également l'affichage du flash simulé via la classe FlashOverlay.

- welcome_screen.py : Première fenêtre au lancement. Gère la création, la recherche et la sélection des dossiers patients (CRUD Patient).

- hardware_manager.py : Couche d'abstraction matérielle. Il isole la logique de communication avec le dispositif physique (port série, non implémenté) et gère le mode "Simulation" (déclenchement par clavier).

### Moteurs de Traitement

- camera_engine.py : Le "cœur" visuel.

  - Gère l'objet cv2.VideoCapture.

  - Exécute le pipeline de vision par ordinateur (ROI, flou, seuillage, contours).

  - Convertit les mesures pixels en millimètres.

  - Écrit les données brutes dans le fichier CSV lors de l'enregistrement.

- plr_test_engine.py : Le chef d'orchestre temporel. Il exécute la séquence stricte de l'examen : Baseline (Attente) → Flash (Stimulation) → Response (Récupération). Il synchronise l'enregistrement CSV avec ces phases.

- plr_analyzer.py : Le moteur d'analyse post-hoc. Il relit les fichiers CSV générés, nettoie les données (lissage) et calcule les métriques cliniques (constriction, latence, vitesse).

### Utilitaires et Configuration

- db_manager.py : Interface avec la base de données SQLite localisée dans data/vet_data.db. Gère les requêtes SQL pour les patients, les examens, les infos cliniques et les macros.

- settings_dialog.py : Gestionnaire de configuration (config/default_config.json). Permet de modifier les paramètres globaux (caméra, seuils de détection, protocole temporel).

- calibration_dialog.py : Interface modale permettant de calculer le ratio mm_per_pixel en utilisant une cible de taille connue.

- plr_results_viewer.py : Widget complexe intégrant matplotlib dans Qt pour afficher les courbes de pupillométrie interactives (zoom, curseurs).

- pdf_generator.py : Moteur de génération de rapports utilisant la librairie ReportLab.

## 3. Flux de Données

Le cycle de vie d'une image, de la capture à l'analyse clinique, suit ce cheminement rigoureux :

### Phase 1 : Acquisition et Affichage (Temps Réel)

- Capture : CameraEngine capture une frame brute via OpenCV.

- Conversion : La frame est convertie en niveaux de gris, puis un filtre Gaussien est appliqué.

- Détection : Un seuillage (Thresholding) binaire inverse isole la pupille (noire) du reste. cv2.findContours identifie les formes, et minEnclosingCircle approxime la géométrie de la pupille.

- Rendu UI : La frame annotée (cercle vert) est convertie en RGB, transformée en QImage puis QPixmap, et envoyée via un Signal Qt (frame_ready) au VideoWidget de l'interface principale.

### Phase 2 : Enregistrement (Durant l'examen)

- Trigger : L'utilisateur lance le test. PLRTestEngine initialise un fichier CSV.

- Écriture : À chaque frame traitée par CameraEngine, si le flag recording est actif, une ligne est ajoutée au CSV : timestamp_s, diameter_mm, quality_score.

- Synchronisation : Le moteur de test envoie des signaux pour marquer le début et la fin du flash dans les métadonnées.

### Phase 3 : Analyse et Restitution (Post-Examen)

- Chargement : PLRAnalyzer lit le CSV via Pandas.

- Nettoyage : Les valeurs aberrantes (diamètre < 0.5mm ou > 25mm) sont supprimées.

- Calcul : Les métriques sont dérivées des données lissées.

- Visualisation : Les résultats sont injectés dans PLRGraphWidget pour affichage courbe et dans PDFGenerator pour le rapport final.

## 4. Gestion du Matériel

La classe HardwareManager sert d'interface unifiée entre le logiciel et le monde physique.

### Mode Simulation (État Actuel)

Le code est configuré pour fonctionner sans matériel spécifique connecté.

- Gâchette : La méthode simulate_trigger_press() est connectée à l'événement clavier keyPressEvent (Touche Espace) de la fenêtre principale. Cela émet le signal trigger_pressed comme si un bouton physique avait été actionné.

- Flash : La commande send_flash_command ne communique pas avec un port série mais déclenche un log. Le flash visuel est géré par la classe FlashOverlay (un widget Qt plein écran transparent aux événements souris) qui change la couleur de l'écran (Bleu, Rouge ou Blanc) pour stimuler l'œil du patient.

### Architecture pour Hardware Réel

Pour connecter un vrai dispositif (Arduino/Microcontrôleur), il suffira d'implémenter la librairie pyserial dans les méthodes connect_device et send_flash_command de HardwareManager, sans modifier le reste de l'application grâce à l'usage des Signaux Qt.

## 5. Algorithmes (PLRAnalyzer)

L'analyse de la réponse pupillaire (PLR) repose sur un traitement mathématique des données brutes pour éliminer le bruit (clignements, mouvements) et extraire des biomarqueurs fiables.

### 5.1 Prétraitement du Signal

- Filtrage des valeurs invalides : Suppression des diamètres physiquement impossibles.

- Interpolation : Comblement des trous (frames perdues ou clignements) par interpolation linéaire.

- Filtre Médian : Élimination des pics brusques (bruit impulsionnel).

- Filtre Savitzky-Golay : Lissage polynomial de la courbe pour préserver la forme globale tout en réduisant le bruit haute fréquence, essentiel pour le calcul précis de la vitesse (dérivée).

### 5.2 Calcul de la Baseline (Ligne de Base)

L'algorithme utilise une approche dynamique pour déterminer le diamètre initial de la pupille.

- Méthode : Au lieu de faire la moyenne de toute la période pré-flash (qui peut varier si l'animal est stressé), l'algo calcule la médiane des diamètres sur une fenêtre glissante de 0.3 secondes précédant immédiatement le timestamp du flash.

- Intérêt : Cela fournit la valeur "d'où part" la pupille à l'instant T du stimulus, minimisant l'impact du "hippus" (oscillation naturelle).

### 5.3 Détection des Métriques

- Amplitude (mm) : Baseline - Diamètre Minimal.

- Pourcentage de Constriction (%) : (Amplitude / Baseline) * 100.

- Latence (s) : Temps écoulé entre le début du flash et le moment où la constriction atteint 5% de son amplitude totale.

- Vitesse Maximale (mm/s) : Valeur minimale (la plus négative) de la dérivée première du signal lissé durant la phase de constriction.

- T75 (s) : Temps nécessaire pour que la pupille récupère 75% de son diamètre initial après la constriction maximale.

## 6. Base de Données

Le stockage est assuré par SQLite, garantissant une base de données locale, sans serveur, fichier unique et robuste.

### Schéma Relationnel

#### Table patients

Stocke l'identité administrative.

- id (PK, Autoinc): Identifiant unique interne.

- tattoo_id (Text, Unique): Numéro de puce ou tatouage.

- name, species, breed, gender, birth_date: Données démographiques.

- anonymized_hash: Champ prévu pour le hachage RGPD (bien que les données en clair soient actuellement stockées pour usage local).

#### Table exams

Stocke les sessions d'enregistrement liées à un patient.

- id (PK): Identifiant examen.

- patient_id (FK): Clé étrangère vers la table patients.

- csv_path: Chemin absolu ou relatif vers le fichier de données brutes.

- results_json: Champ TEXT stockant les métriques calculées (Baseline, Constriction, etc.) au format JSON sérialisé.

- laterality: OD (Œil Droit) ou OG (Œil Gauche).

- comments: Observations vétérinaires.

#### Table clinic_info

Table singleton (une seule ligne forcée par contrainte CHECK id=1).

- Stocke les coordonnées de la clinique et le chemin du logo pour l'en-tête des rapports PDF.

#### Table macros

- id, content: Stocke des phrases types réutilisables pour les commentaires d'examen, facilitant la saisie rapide.